ВССТ

Отчёт по Лабораторной работе № 7.

Логическая сегментация сети с помощью VLAN IEEE 802.1Q

Власов Дмитрий ПИНб-21

Ход работы

- Подключили ПК 1–ПК 4 к коммутаторам SW 1 и SW 2

- Настроили статический IP-адрес на сетевых адаптерах ПК 1–ПК 4.

- Проверили соединение между всеми ПК с помощью команды ping.

- Настройка коммутатора SW 1

- Подключили ПК 1 к 1 порту коммутатора SW 1. Зашли на Web-интерфейс коммутатора.

- Изменили IP-адрес управления по умолчанию.

- В адресной строке браузера ввели новый IP-адрес управления.

- Удалили 5–12 порты из VLAN по умолчанию.

- Создали VLAN v2 и настроили 5–8 порты как немаркированные, 24 порт как маркированный.

- Создали VLAN v3 и настроили 9–12 порты как немаркированные, 24 порт как маркированный.

- Настройка коммутатора SW 2

- Подключили ПК 3 к 1 порту коммутатора SW 2

- Зашли на Web-интерфейс коммутатора.

- Удалили 5–12 порты из VLAN по умолчанию.

- Создали VLAN v2 и настроили 5–8 порты как немаркированные, 23 порт как маркированный.

- Создали VLAN v3 и настроили 9–12 порты как немаркированные, 23 порт как маркированный.

- Проверка работоспособности

- Соединили коммутаторы SW 1 и SW 2 между собой Ethernet-кабелями.

- Подключили ПК 1–ПК 4 к коммутаторам SW 1 и SW 2.

- Проверили соединение между всеми рабочими станциями с помощью команды ping.

- Сбросили настройки коммутаторов SW 1 и SW 2 к заводским настройкам по умолчанию.