ВССТ

Отчёт по Лабораторной работе № 9.

Адресация сетевого уровня. IP-адреса

Власов Дмитрий ПИНб-21

Ход работы

Решение задания №1

Дано:

- IP-адрес: 10.193.68.59

- Маска подсети: 255.255.248.0

Требуется определить:

- Адрес сети

- Широковещательный адрес

- IP-адрес первого узла

- IP-адрес последнего узла

- Количество узлов в подсети

Шаг 1. Перевод в двоичный вид

Для удобства переведём IP-адрес и маску подсети в двоичную форму:

| Десятичный вид | Двоичный вид |
| --- | --- |
| 10.193.68.59 | 00001010.11000001.01000100.00111011 |
| 255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 |

Шаг 2. Определение адреса сети

Адрес сети вычисляется путём применения операции логического И (AND) между IP-адресом и маской подсети:

IP-адрес:   00001010.11000001.01000100.00111011

Маска:      11111111.11111111.11111000.00000000

AND:        ---------------------------------

Результат:  00001010.11000001.01000000.00000000 → 10.193.64.0

Ответ:

- Адрес сети: 10.193.64.0

Шаг 3. Определение широковещательного адреса

Широковещательный адрес — это адрес, в котором все биты идентификатора узла установлены в 1.

- Инвертируем маску подсети (меняем 1 на 0 и наоборот):

- Маска:      11111111.11111111.11111000.00000000

- Инвертированная: 00000000.00000000.00000111.11111111 → 0.0.7.255

- Прибавляем инвертированную маску к адресу сети:

10.193.64.0 + 0.0.7.255 = 10.193.71.255

Ответ:

- Широковещательный адрес: 10.193.71.255

Шаг 4. Определение первого и последнего узлов

- Первый узел — это адрес сети + 1:

10.193.64.0 + 1 = 10.193.64.1

- Последний узел — это широковещательный адрес - 1:

10.193.71.255 - 1 = 10.193.71.254

Ответ:

- Первый узел: 10.193.64.1

- Последний узел: 10.193.71.254

Шаг 5. Расчёт количества узлов

Количество узлов определяется по формуле:

где:

- (n) — количество бит, отведённых под идентификатор узла.

- Определяем количество бит для узлов:

  - Маска 255.255.248.0 в двоичном виде: 11111111.11111111.11111000.00000000

  - Количество нулей (биты для узлов): 11 (3 в третьем октете + 8 в четвёртом).

- Подставляем в формулу:

Ответ:

- Количество узлов: 2046

Итоговая таблица

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 10.193.64.0 |
| Широковещательный адрес | 10.193.71.255 |
| Первый узел | 10.193.64.1 |
| Последний узел | 10.193.71.254 |
| Количество узлов | 2046 |

Решение задания №2

Дано:

- Исходная сеть: 192.168.70.0/24

- Требуется: 4 подсети с одинаковым количеством узлов

Шаг 1. Определение количества бит для подсетей

Для создания 4 подсетей необходимо занять 2 бита из идентификатора узла, так как:

Ответ:

- Требуется занять 2 бита из идентификатора узла.

Шаг 2. Расчёт новой маски подсети

Исходная маска:

- /24 → 255.255.255.0 (в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.00000000)

Добавляем 2 бита для подсетей:

- Новая маска: 255.255.255.192 (в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.11000000)

- Префикс: /26

Ответ:

- Новая маска подсети: 255.255.255.192

Шаг 3. Определение количества узлов в каждой подсети

Оставшиеся биты для узлов:

- Всего бит в последнем октете: 8

- Занято на подсети: 2

- Осталось для узлов: 6

Количество узлов в каждой подсети: (адрес сети и широковещательный адрес не используются)

Ответ:

- Количество узлов в каждой подсети: 62

Шаг 4. Разбиение сети на подсети

Исходная сеть: 192.168.70.0/24
Новая маска: 255.255.255.192 (/26)

Формула для определения адресов подсетей:

Таким образом, подсети будут начинаться с адресов:

- 192.168.70.0/26

- 192.168.70.64/26

- 192.168.70.128/26

- 192.168.70.192/26

Таблица подсетей:

| Подсеть | Адрес сети | Широковещательный адрес | Диапазон узлов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.70.0/26 | 192.168.70.63 | 192.168.70.1 – 192.168.70.62 |
| 2 | 192.168.70.64/26 | 192.168.70.127 | 192.168.70.65 – 192.168.70.126 |
| 3 | 192.168.70.128/26 | 192.168.70.191 | 192.168.70.129 – 192.168.70.190 |
| 4 | 192.168.70.192/26 | 192.168.70.255 | 192.168.70.193 – 192.168.70.254 |

Итоговые ответы

- Биты для подсетей:

  - Требуется занять 2 бита из идентификатора узла.

- Новая маска подсети:

  - 255.255.255.192 (префикс /26).

- Количество узлов в каждой подсети:

  - 62 узла.

- Таблица подсетей:

| Подсеть | Адрес сети | Диапазон узлов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.70.0/26 | 192.168.70.1 – 192.168.70.62 |
| 2 | 192.168.70.64/26 | 192.168.70.65 – 192.168.70.126 |
| 3 | 192.168.70.128/26 | 192.168.70.129 – 192.168.70.190 |
| 4 | 192.168.70.192/26 | 192.168.70.193 – 192.168.70.254 |

Решение задания №3

Дано:

- Исходная сеть: 204.15.128.0/24

- Требуется создать 6 подсетей с количеством узлов:

  - 4 подсети по 10 узлов

  - 1 подсеть на 50 узлов

  - 1 подсеть на 100 узлов

Шаг 1. Определение требований к подсетям

- Для 100 узлов:

  - Необходимо: 2⁷ - 2 = 126 узлов (маска /25)

- Для 50 узлов:

  - Необходимо: 2⁶ - 2 = 62 узла (маска /26)

- Для 10 узлов:

  - Необходимо: 2⁴ - 2 = 14 узлов (маска /28)

Шаг 2. Последовательное разбиение сети

1. Первое разбиение (на 2 части):

- Исходная: 204.15.128.0/24

- Делим на:

  - 204.15.128.0/25 (126 узлов) - для 100 узлов

  - 204.15.128.128/25 (126 узлов) - резерв

2. Второе разбиение (из резерва):

- Берем 204.15.128.128/25

- Делим на:

  - 204.15.128.128/26 (62 узла) - для 50 узлов

  - 204.15.128.192/26 (62 узла) - резерв

3. Третье разбиение (для 10 узлов):

- Берем 204.15.128.192/26

- Делим на 4 подсети по /28 (по 14 узлов):

  - 204.15.128.192/28

  - 204.15.128.208/28

  - 204.15.128.224/28

  - 204.15.128.240/28

Шаг 3. Распределение подсетей

| Номер подсети | Требуемые узлы | Адрес подсети | Маска | Доступные узлы | Диапазон узлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 204.15.128.0/25 | 255.255.255.128 | 126 | 204.15.128.1 - 204.15.128.126 |
| 2 | 50 | 204.15.128.128/26 | 255.255.255.192 | 62 | 204.15.128.129 - 204.15.128.190 |
| 3 | 10 | 204.15.128.192/28 | 255.255.255.240 | 14 | 204.15.128.193 - 204.15.128.206 |
| 4 | 10 | 204.15.128.208/28 | 255.255.255.240 | 14 | 204.15.128.209 - 204.15.128.222 |
| 5 | 10 | 204.15.128.224/28 | 255.255.255.240 | 14 | 204.15.128.225 - 204.15.128.238 |
| 6 | 10 | 204.15.128.240/28 | 255.255.255.240 | 14 | 204.15.128.241 - 204.15.128.254 |

Шаг 4. Проверка распределения адресов

- Подсеть для 100 узлов:

  - Адрес: 204.15.128.0/25

  - Диапазон: 204.15.128.1 - 204.15.128.126

  - Широковещательный: 204.15.128.127

- Подсеть для 50 узлов:

  - Адрес: 204.15.128.128/26

  - Диапазон: 204.15.128.129 - 204.15.128.190

  - Широковещательный: 204.15.128.191

- Подсети для 10 узлов (аналогично для всех 4):

  - Адрес: 204.15.128.192/28

  - Диапазон: 204.15.128.193 - 204.15.128.206

  - Широковещательный: 204.15.128.207

Шаг 5. Визуализация разбиения

Исходная сеть: 204.15.128.0/24

├── 204.15.128.0/25 (100 узлов)

└── 204.15.128.128/25

├── 204.15.128.128/26 (50 узлов)

└── 204.15.128.192/26

├── 204.15.128.192/28 (10 узлов)

├── 204.15.128.208/28 (10 узлов)

├── 204.15.128.224/28 (10 узлов)

└── 204.15.128.240/28 (10 узлов)

Итоговые ответы

- Для 100 узлов:

  - Подсеть: 204.15.128.0/25

  - Диапазон: 204.15.128.1 - 204.15.128.126

- Для 50 узлов:

  - Подсеть: 204.15.128.128/26

  - Диапазон: 204.15.128.129 - 204.15.128.190

- Для 10 узлов (4 подсети):

  - 204.15.128.192/28 (204.15.128.193-206)

  - 204.15.128.208/28 (204.15.128.209-222)

  - 204.15.128.224/28 (204.15.128.225-238)

  - 204.15.128.240/28 (204.15.128.241-254)

Решение задания №4

Дано:

- IP-адрес: 172.30.1.33

- Маска подсети: 255.255.224.0 (/19)

Требуется определить:

- Адрес сети

- Широковещательный адрес

- IP-адрес первого узла

- IP-адрес последнего узла

- Количество узлов в подсети

Шаг 1. Перевод в двоичный вид

- IP-адрес 172.30.1.33:

172 = 10101100

30 = 00011110

1 = 00000001

33 = 00100001

Полный вид: 10101100.00011110.00000001.00100001

- Маска 255.255.224.0:

255 = 11111111

255 = 11111111

224 = 11100000

0 = 00000000

Полный вид: 11111111.11111111.11100000.00000000

Шаг 2. Определение адреса сети

Применяем операцию логического И (AND) между IP-адресом и маской:

IP:      10101100.00011110.00000001.00100001

Маска:   11111111.11111111.11100000.00000000

AND:     ---------------------------------

Результат: 10101100.00011110.00000000.00000000 → 172.30.0.0

Адрес сети: 172.30.0.0

Шаг 3. Определение широковещательного адреса

- Инвертируем маску:

Маска:   11111111.11111111.11100000.00000000

Инверсия: 00000000.00000000.00011111.11111111 → 0.0.31.255

- Прибавляем к адресу сети:

172.30.0.0 + 0.0.31.255 = 172.30.31.255

Широковещательный адрес: 172.30.31.255

Шаг 4. Определение первого и последнего узлов

- Первый узел:

Адрес сети + 1 = 172.30.0.1

- Последний узел:

Широковещательный адрес - 1 = 172.30.31.254

Первый узел: 172.30.0.1
Последний узел: 172.30.31.254

Шаг 5. Расчет количества узлов

- Определяем количество бит для узлов:

  - Маска 255.255.224.0 → /19

  - Биты для узлов: 32 - 19 = 13 бит

- Количество узлов:

2¹³ - 2 = 8192 - 2 = 8190

Количество узлов: 8190

Итоговая таблица

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.30.0.0 |
| Широковещательный адрес | 172.30.31.255 |
| Первый узел | 172.30.0.1 |
| Последний узел | 172.30.31.254 |
| Количество узлов | 8190 |

Решение задания №5

Дано:

- IP-адрес: 192.168.100.234

- Маска подсети: 255.255.192.0 (/18)

Требуется определить:

- Адрес сети

- Широковещательный адрес

- IP-адрес первого узла

- IP-адрес последнего узла

- Количество узлов в подсети

Шаг 1. Перевод в двоичный вид

- IP-адрес 192.168.100.234:

192 = 11000000

168 = 10101000

100 = 01100100

234 = 11101010

Полный вид: 11000000.10101000.01100100.11101010

- Маска 255.255.192.0:

255 = 11111111

255 = 11111111

192 = 11000000

0 = 00000000

Полный вид: 11111111.11111111.11000000.00000000

Шаг 2. Определение адреса сети

Применяем операцию логического И (AND) между IP-адресом и маской:

IP:      11000000.10101000.01100100.11101010

Маска:   11111111.11111111.11000000.00000000

AND:     ---------------------------------

Результат: 11000000.10101000.01000000.00000000 → 192.168.64.0

Адрес сети: 192.168.64.0

Шаг 3. Определение широковещательного адреса

- Инвертируем маску:

Маска:   11111111.11111111.11000000.00000000

Инверсия: 00000000.00000000.00111111.11111111 → 0.0.63.255

- Прибавляем к адресу сети:

192.168.64.0 + 0.0.63.255 = 192.168.127.255

Широковещательный адрес: 192.168.127.255

Шаг 4. Определение первого и последнего узлов

- Первый узел:

Адрес сети + 1 = 192.168.64.1

- Последний узел:

Широковещательный адрес - 1 = 192.168.127.254

Первый узел: 192.168.64.1
Последний узел: 192.168.127.254

Шаг 5. Расчет количества узлов

- Определяем количество бит для узлов:

  - Маска 255.255.192.0 → /18

  - Биты для узлов: 32 - 18 = 14 бит

- Количество узлов:

2¹⁴ - 2 = 16384 - 2 = 16382

Количество узлов: 16382

Итоговая таблица

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 192.168.64.0 |
| Широковещательный адрес | 192.168.127.255 |
| Первый узел | 192.168.64.1 |
| Последний узел | 192.168.127.254 |
| Количество узлов | 16382 |

Решение задания №6

Требуется:
Подобрать маску подсети для сети с 1000 узлами.

Шаг 1. Расчет необходимого количества бит

Формула для определения количества узлов:

где:

- ( n ) - количество бит для узлов

- Вычитаем 2 (адрес сети и широковещательный адрес)

Для 1000 узлов:

Необходимо: 10 бит для узлов.

Шаг 2. Определение маски подсети

- Общее количество бит в IPv4-адресе: 32

- Биты для сети: ( 32 - 10 = 22 )

- Маска в префиксной форме: /22

- Двоичное представление маски:

11111111.11111111.11111100.00000000

- Десятичное представление: 255.255.252.0

Итоговый ответ

Маска подсети:

- Префиксная форма: /22

- Десятичная форма: 255.255.252.0

Решение задания №7

Требуется:
Подобрать минимально возможную маску подсети для сети с 55 узлами.

Шаг 1. Расчет необходимого количества бит

Используем формулу для определения количества узлов:

где:

- ( n ) - количество бит для узлов

- Вычитаем 2 (адрес сети и широковещательный адрес)

Для 55 узлов:

Необходимо: 6 бит для узлов.

Шаг 2. Определение маски подсети

- Общее количество бит в IPv4-адресе: 32

- Биты для сети: ( 32 - 6 = 26 )

- Маска в префиксной форме: /26

- Двоичное представление маски:

11111111.11111111.11111111.11000000

- Десятичное представление:255.255.255.192

Итоговый ответ

Маска подсети:

- Префиксная форма: /26

- Десятичная форма: 255.255.255.192

Решение задания №8

Дано:

- IP-адрес: 172.17.99.171

- Маска подсети: 255.255.255.240 (/28)

Требуется определить:

- Адрес сети

- Широковещательный адрес

- IP-адрес первого узла

- IP-адрес последнего узла

- Количество узлов в подсети

Шаг 1. Перевод в двоичный вид

- IP-адрес 172.17.99.171:

172 = 10101100

17  = 00010001

99  = 01100011

171 = 10101011

Полный вид: 10101100.00010001.01100011.10101011

- Маска 255.255.255.240:

255 = 11111111

255 = 11111111

255 = 11111111

240 = 11110000

Полный вид: 11111111.11111111.11111111.11110000

Шаг 2. Определение адреса сети

Применяем операцию логического И (AND):

IP:      10101100.00010001.01100011.10101011

Маска:   11111111.11111111.11111111.11110000

AND:     ---------------------------------

Результат: 10101100.00010001.01100011.10100000 → 172.17.99.160

Адрес сети: 172.17.99.160

Шаг 3. Определение широковещательного адреса

- Инвертируем маску:

Инверсия: 00000000.00000000.00000000.00001111 → 0.0.0.15

- Прибавляем к адресу сети:

172.17.99.160 + 0.0.0.15 = 172.17.99.175

Широковещательный адрес: 172.17.99.175

Шаг 4. Определение первого и последнего узлов

- Первый узел:

172.17.99.160 + 1 = 172.17.99.161

- Последний узел:

172.17.99.175 - 1 = 172.17.99.174

Первый узел: 172.17.99.161
Последний узел: 172.17.99.174

Шаг 5. Расчет количества узлов

- Количество бит для узлов:

  - Маска /28 → 32 - 28 = 4 бита

- Количество узлов:

2^4 - 2 = 16 - 2 = 14

Количество узлов: 14

Итоговая таблица

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес сети | 172.17.99.160 |
| Широковещательный адрес | 172.17.99.175 |
| Первый узел | 172.17.99.161 |
| Последний узел | 172.17.99.174 |
| Количество узлов | 14 |

Решение задания №9 лабораторной работы №9

Дано:

- Исходная сеть: 185.210.192.0/18

- Требуется: 7 подсетей с одинаковым количеством узлов

Шаг 1. Определение исходных параметров

- Исходная маска: /18 (255.255.192.0)

- Количество бит для узлов: 32 - 18 = 14 бит

- Всего узлов в исходной сети: 2¹⁴ - 2 = 16382

Шаг 2. Расчет количества бит для подсетей

Для создания 7 подсетей:

- 2² = 4 < 7 (недостаточно)

- 2³ = 8 ≥ 7 (подходит)

Необходимо заимствовать: 3 бита из узловой части
Остаётся для узлов: 14 - 3 = 11 бит

Шаг 3. Определение новой маски

- Новая длина префикса: 18 + 3 = 21 (/21)

- Новая маска: 255.255.248.0

11111111.11111111.11111000.00000000

Шаг 4. Расчет параметров подсетей

- Количество узлов в каждой подсети:

  - 2¹¹ - 2 = 2048 - 2 = 2046 узлов

- Шаг подсети:

  - 256 - 248 = 8 (изменение в третьем октете)

Шаг 5. Создание подсетей

| № подсети | Адрес подсети | Диапазон узлов | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 185.210.192.0/21 | 185.210.192.1 - 185.210.199.254 | 185.210.199.255 |
| 2 | 185.210.200.0/21 | 185.210.200.1 - 185.210.207.254 | 185.210.207.255 |
| 3 | 185.210.208.0/21 | 185.210.208.1 - 185.210.215.254 | 185.210.215.255 |
| 4 | 185.210.216.0/21 | 185.210.216.1 - 185.210.223.254 | 185.210.223.255 |
| 5 | 185.210.224.0/21 | 185.210.224.1 - 185.210.231.254 | 185.210.231.255 |
| 6 | 185.210.232.0/21 | 185.210.232.1 - 185.210.239.254 | 185.210.239.255 |
| 7 | 185.210.240.0/21 | 185.210.240.1 - 185.210.247.254 | 185.210.247.255 |

Шаг 6. Проверка

Для подсети 185.210.192.0/21:

- Адрес сети: 185.210.192.0

- Первый узел: 185.210.192.1

- Последний узел: 185.210.199.254

- Широковещательный: 185.210.199.255

- Количество узлов: 2046 (корректно)

Шаг 7. Визуализация разбиения

Исходная сеть: 185.210.192.0/18

├── 185.210.192.0/21 [192.0 - 199.255]

├── 185.210.200.0/21 [200.0 - 207.255]

├── 185.210.208.0/21 [208.0 - 215.255]

├── 185.210.216.0/21 [216.0 - 223.255]

├── 185.210.224.0/21 [224.0 - 231.255]

├── 185.210.232.0/21 [232.0 - 239.255]

└── 185.210.240.0/21 [240.0 - 247.255]

Итоговые ответы

- Биты для подсетей:

  - Заимствовано: 3 бита

- Новая маска подсети:

  - Префикс: /21

  - Десятичная форма: 255.255.248.0

- Количество узлов в каждой подсети:

  - 2046 узлов

- Таблица подсетей:

| № подсети | Адрес подсети | Доступные узлы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 185.210.192.0/21 | 185.210.192.1 - 185.210.199.254 |
| 2 | 185.210.200.0/21 | 185.210.200.1 - 185.210.207.254 |
| 3 | 185.210.208.0/21 | 185.210.208.1 - 185.210.215.254 |
| 4 | 185.210.216.0/21 | 185.210.216.1 - 185.210.223.254 |
| 5 | 185.210.224.0/21 | 185.210.224.1 - 185.210.231.254 |
| 6 | 185.210.232.0/21 | 185.210.232.1 - 185.210.239.254 |
| 7 | 185.210.240.0/21 | 185.210.240.1 - 185.210.247.254 |

Решение задания №10

Дано:

- Исходная сеть: 212.100.54.0/24

- Требуется создать 7 подсетей с разным количеством узлов:

  - 4 подсети по 2 узла

  - 1 подсеть на 10 узлов

  - 1 подсеть на 26 узлов

  - 1 подсеть на 58 узлов

Шаг 1. Определение требований к подсетям

- Для 58 узлов:

  - Необходимо: 2⁶ - 2 = 62 узла (маска /26)

- Для 26 узлов:

  - Необходимо: 2⁵ - 2 = 30 узлов (маска /27)

- Для 10 узлов:

  - Необходимо: 2⁴ - 2 = 14 узлов (маска /28)

- Для 2 узлов:

  - Необходимо: 2² - 2 = 2 узла (маска /30)

Шаг 2. Последовательное разбиение сети

1. Выделяем подсеть для 58 узлов (самой большой):

- Берём первую половину сети: 212.100.54.0/26

- Диапазон: 212.100.54.1 - 212.100.54.62

- Широковещательный: 212.100.54.63

2. Выделяем подсеть для 26 узлов:

- Берём оставшуюся часть: 212.100.54.64/26

- Делим пополам: 212.100.54.64/27 (30 узлов)

- Диапазон: 212.100.54.65 - 212.100.54.94

3. Выделяем подсеть для 10 узлов:

- Берём вторую половину: 212.100.54.96/26

- Делим на 4 части по /28 (по 14 узлов)

- Первая подсеть: 212.100.54.96/28

- Диапазон: 212.100.54.97 - 212.100.54.110

4. Выделяем 4 подсети по 2 узла:

- Используем оставшиеся /28:

  - 212.100.54.112/30 (2 узла)

  - 212.100.54.116/30 (2 узла)

  - 212.100.54.120/30 (2 узла)

  - 212.100.54.124/30 (2 узла)

Шаг 3. Итоговая таблица подсетей

| № | Назначение | Адрес подсети | Маска | Узлы (доступные) | Широковещательный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная (58 уз.) | 212.100.54.0/26 | 255.255.255.192 | 212.100.54.1 - 212.100.54.62 | 212.100.54.63 |
| 2 | Средняя (26 уз.) | 212.100.54.64/27 | 255.255.255.224 | 212.100.54.65 - 212.100.54.94 | 212.100.54.95 |
| 3 | Малая (10 уз.) | 212.100.54.96/28 | 255.255.255.240 | 212.100.54.97 - 212.100.54.110 | 212.100.54.111 |
| 4 | Мини (2 узла) | 212.100.54.112/30 | 255.255.255.252 | 212.100.54.113 - 212.100.54.114 | 212.100.54.115 |
| 5 | Мини (2 узла) | 212.100.54.116/30 | 255.255.255.252 | 212.100.54.117 - 212.100.54.118 | 212.100.54.119 |
| 6 | Мини (2 узла) | 212.100.54.120/30 | 255.255.255.252 | 212.100.54.121 - 212.100.54.122 | 212.100.54.123 |
| 7 | Мини (2 узла) | 212.100.54.124/30 | 255.255.255.252 | 212.100.54.125 - 212.100.54.126 | 212.100.54.127 |

Решение задания №11

Дано:

- Исходная сеть: 185.10.0.0/16

- Требуется: разделить на 256 подсетей

Шаг 1. Определение параметров исходной сети

- Исходная маска: /16 (255.255.0.0)

- Количество бит для узлов: 32 - 16 = 16 бит

- Всего узлов в сети: 2¹⁶ - 2 = 65534

Шаг 2. Расчет количества бит для подсетей

Для создания 256 подсетей:

- 2⁸ = 256 (точное соответствие)

Необходимо заимствовать: 8 бит из узловой части
Остаётся для узлов: 16 - 8 = 8 бит

Шаг 3. Определение новой маски

- Новая длина префикса: 16 + 8 = 24 (/24)

- Новая маска: 255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

Шаг 4. Расчет параметров подсетей

- Количество узлов в каждой подсети:

  - 2⁸ - 2 = 256 - 2 = 254 узла

- Шаг подсети:

  - Изменение происходит в третьем октете

  - Каждая следующая подсеть увеличивается на 1 в третьем октете

Шаг 5. Примеры подсетей (первые и последние)

| № подсети | Адрес подсети | Диапазон узлов | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 185.10.0.0/24 | 185.10.0.1 - 185.10.0.254 | 185.10.0.255 |
| 2 | 185.10.1.0/24 | 185.10.1.1 - 185.10.1.254 | 185.10.1.255 |
| ... | ... | ... | ... |
| 255 | 185.10.254.0/24 | 185.10.254.1 - 185.10.254.254 | 185.10.254.255 |
| 256 | 185.10.255.0/24 | 185.10.255.1 - 185.10.255.254 | 185.10.255.255 |

Итоговые ответы

- Биты для подсетей:

  - Заимствовано: 8 бит

- Новая маска подсети:

  - Префикс: /24

  - Десятичная форма: 255.255.255.0

- Количество узлов в каждой подсети: 254 узла

- Таблица подсетей (пример):

| № подсети | Адрес подсети | Доступные узлы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 185.10.0.0/24 | 185.10.0.1 - 185.10.0.254 |
| 2 | 185.10.1.0/24 | 185.10.1.1 - 185.10.1.254 |
| ... | ... | ... |
| 256 | 185.10.255.0/24 | 185.10.255.1 - 185.10.255.254 |