ВССТ

Отчёт по Лабораторной работе № 3.

Создание подключения «компьютер–компьютер»

Власов Дмитрий ПИНб-21

Ход работы на компьютере №12

Нажал кнопку Пуск. Выбрал Параметры → Сеть и Интернет. В левой части окна выбрал Ethernet, затем нажал Центр управления сетями и общим доступом.

В открывшемся окне выбрал Изменение параметров адаптера.

В открывшемся окне нажал правой кнопкой мыши Ethernet 3 и выбрал Свойства.

Во вкладке Сеть выбрал строку Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). Нажал кнопку Свойства.

В открывшемся окне изменил IP-адрес и маску подсети.

Нажал ОК и Закрыть в окнах свойств.

Соединил два компьютера прямым патч-кордом.

Установить соединение компьютеров через прямой патч-корд не удалось из за устаревшей модели сетевой карты, который поддерживает только перекрёстный патч-корд.

Соединил два компьютера перекрёстным патч-кордом.

Соединение появилось.

Нажал сочетание клавиш Win+R. Откроется окно Выполнить. В строке Открыть ввёл cmd, нажал кнопку ОК.

Ввёл команду ipconfig и получил конфигурацию сетевого оборудования компьютера.

Ввёл команду ping 192.168.1.2, чтоб проверить соединение со вторым компьютером.

Тоже самое на втором компьютере, только с использованием ip-адреса моего компьютера.

Соединение работает без потерь.